Configure la siguiente red, teniendo en cuenta que tendrá TRES ROUTERS con direccionamiento RIP y servidores DHCP

Para entrar a configurar los Routers, se procede así:  entrar directamente al router, dando clic sobre cada uno de ellos, y activar la ficha CLI (Interfaz de línea de comandos IOS).

Si al ingresar a la consola sale la siguiente pregunta, se responde N

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

CONFIGURACION DE LAS IP DE LAS FASTETHERNET Y SERIALES PARA EL PRIMER ROUTER (ITAGUI):

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

Router>enable

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname ITAGUI

ITAGUI(config)#interface fa0/0

ITAGUI(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ITAGUI(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

ITAGUI(config-if)#exit

ITAGUI(config)#interface se0/0

ITAGUI(config-if)#ip address 14.0.0.1 255.0.0.0

ITAGUI(config-if)#clock rate 56000

ITAGUI(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to down

ITAGUI(config-if)#exit

CONFIGURACION DE LAS IP DE LAS FASTETHERNET Y SERIALES PARA EL SEGUNDO ROUTER (ENVIGADO)

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

Router>enable

Router#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname ENVIGADO

ENVIGADO(config)#interface fa0/0

ENVIGADO(config-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0

ENVIGADO(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

ENVIGADO(config-if)#exit

ENVIGADO(config)#interface se0/0

ENVIGADO(config-if)#ip address 14.0.0.2 255.0.0.0

ENVIGADO(config-if)#no shutdown

ENVIGADO(config-if)#exit

ENVIGADO(config)#interface serial0/1

ENVIGADO(config-if)#ip address 15.0.0.1 255.0.0.0

ENVIGADO(config-if)#clock rate 56000

ENVIGADO(config-if)#no shutdown

CONFIGURACION DE LAS IP DE LAS FASTETHERNET Y SERIALES PARA EL TERCER ROUTER (POBLADO)

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

Router>en

Router#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname POBLADO

POBLADO(config)#interface fa0/0

POBLADO(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

POBLADO(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

POBLADO(config-if)#exit

POBLADO(config)#interface Serial0/0

POBLADO(config-if)#ip address 15.0.0.2 255.0.0.0

POBLADO(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to down

POBLADO(config-if)#exit

Configurar protocolo de enrutamiento RIP versión 2 (esta versión acepta subredes)

Pasos para configurar el RIP del primer Router ITAGUI

ITAGUI>en

ITAGUI#show ip route

C  14.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0/0

C  192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

ITAGUI#conf t

ITAGUI(config)#router rip

ITAGUI(config-router)#version 2

ITAGUI(config-router)#network 192.168.10.0

ITAGUI(config-router)#network 14.0.0.0

ITAGUI(config-router)#do vr

Translating “vr”… domain server (255.255.255.255)

% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

ITAGUI(config-router)#end

ITAGUI#show up protocols

Routing for Networks:

14.0.0.0

192.168.10.0

ITAGUI#exit

ITAGUI>

Pasos para configurar el RIP del segundo Router ENVIGADO

ENVIGADO>en

ENVIGADO#show ip route

C    14.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0

C    15.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/1

C    192.168.11.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

ENVIGADO#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ENVIGADO(config)#router rip

ENVIGADO(config-router)#version 2

ENVIGADO(config-router)#network 14.0.0.0

ENVIGADO(config-router)#network 15.0.0.0

ENVIGADO(config-router)#network 192.168.11.0

ENVIGADO(config-router)#do vr

Translating "vr"...domain server (255.255.255.255)

% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

ENVIGADO(config-router)#

ENVIGADO(config-router)#end

ENVIGADO#show up protocols

Routing for Networks:

14.0.0.0

15.0.0.0

192.168.11.0

ENVIGADO#exit

ENVIGADO>

Pasos para configurar el RIP del tercer Router  POBLADO

POBLADO>en

POBLADO#show ip route

C    15.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0

C    192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

POBLADO#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

POBLADO(config)#router rip

POBLADO(config-router)#version 2

POBLADO(config-router)#network 15.0.0.0

POBLADO(config-router)#network 192.168.12.0

POBLADO(config-router)#do vr

Translating "vr"...domain server (255.255.255.255)

% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

POBLADO(config-router)#end

POBLADO#show up protocols

Routing for Networks:

15.0.0.0

192.168.12.0

POBLADO#exit

POBLADO>