Objetivo: Mediante el siguiente ejercicio el estudiante demuestra las habilidades y destrezas en la configuración de entornos de red utilizando servidores con los servicios de (DHCP, DNS, correo y WEB), además en entornos cableados y wifi.

La empresa OSMARIO.ORG tiene 3 sedes uno en Miami, New York y California. Elabore en Packet Tracer el siguiente esquema y coloque las direcciones Fasthethernet y seriales necesarios para unir estas 3 sedes a través de tres Router. Utilice para ello, las siguientes direcciones de red:

| Red general | 15.0.0.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEDE MIAMI | SERIAL 2/0 | FastEhernet | Gateway | 172.16.0.1 | Enrutamiento RIP |
|  | 15.0.0.1 | 172.16.0.1 |  |  |  |
| SERVIDORES | DHCP | DNS | CORREO | WEB | Dominio |
| IPV4 | 172.16.0.2 | 172.16.0.3 | 172.16.0.4 | 172.16.0.5 | miami.com |
| VENTAS | 172.16.0.6 |  | USUARIOS | Contraseña |  |
| COMPRAS | 172.16.0.7 |  | ESTEBAN | 123 | esteban@miami.com |
| IMPRESORA | 172.16.0.8 |  | SOL | 123 | sol@miami.com |
| ACCES POINT | SSID | SISTEMAS |  |  |  |
| TABLET |  |  |  |  |  |
| PORTATIL |  |  |  |  |  |
| PC |  |  |  |  |  |

| SEDE NEW YORK | SERIAL 2/0 | FastEhernet | Gateway | 192.168.10.1 | Enrutamiento RIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.0.0.2 | 192.168.10.1 |  |  |  |
| SERVIDORES | DHCP | DNS | CORREO | WEB | Dominio |
| IPV4 | 192.168.10.2 | 192.168.10.3 | 192.168.10.4 | 192.168.10.5 | newyork.com |
| VENTAS | 192.168.10.6 |  | USUARIOS | Contraseña |  |
| COMPRAS | 192.168.10.7 |  | LUCAS | 123 | lucas@newyork.com |
| IMPRESORA | 192.168.10.8 |  | LUNA | 123 | luna@newyork.com |
| ACCES POINT | SSID | TECNICA |  |  |  |
| TABLET |  |  |  |  |  |
| PORTATIL |  |  |  |  |  |
| PC |  |  |  |  |  |

| SEDE CALIFORNIA | SERIAL 3/0 | FastEhernet | Gateway | 192.168.11.1 | Enrutamiento RIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16.0.0.1 SERIAL2/0 , 16.0.0.2 | 192.168.11.1 |  |  |  |
| SERVIDORES | DHCP | DNS | CORREO | WEB | Dominio |
| IPV4 | 192.168.11.2 | 192.168.11.3 | 192.168.11.4 | 192.168.11.5 | california.com |
| VENTAS | 192.168.11.6 |  | USUARIOS | Contraseña |  |
| COMPRAS | 192.168.11.7 |  | ANDREA | 123 | andrea@california.com |
| IMPRESORA | 192.168.11.8 |  | CAMILO | 123 | camilo@california.com |
| ACCES POINT | SSID | SABADO |  |  |  |
| TABLET |  |  |  |  |  |
| PORTATIL |  |  |  |  |  |
| PC |  |  |  |  |  |

VER ENTORNO DE RED  EN LA PÁGINA SIGUIENTE