[image: image1.jpg]


LABORATORIO DE CREACION DE CABLES 

REDES II
[image: image2.jpg]CESDE - EDUCACION VIRTUAL





CABLE SENCILLO.

1. OBJETIVOS


a. Familiarizarse con la creación y utilización del cable sencillo.

b. Desarrollar habilidad en la implementación del cable  Sencillo para la    

    
 Interconexión de  computadores.

2.  MATERIALES 
a. Un metro de cable UTP categoría 5e  , de 8 hilos (4 pares de hilos)

b. 4 Conectores Rj45

c. Una Ponchadora.

d. Un Cortafrío o tijera

e. Un chequeador de cables

3. UTILIDAD DEL CABLE SENCILLO

Se utiliza para conectar un PC a un Hub o Switche 

Se utiliza para conectar un PC a un punto de red

4. NORMAS DE PONCHADO 

Existen 2 dos normas para ponchar los cables estas son:(T568A y T568B)

NOTA: Para la creación del cable sencillo se debe utilizar en ambos extremos la misma norma, ya sea la norma A o la norma B.

Para nuestro laboratorio vamos a utilizar en ambos extremos la norma A. 

PLANO DEL CABLE SENCILLO 

	NORMA T568A
	NORMA T568A

	BV
	BV

	V
	V

	BN
	BN

	A
	A

	BA
	BA

	N
	N

	BC
	BC

	C
	C



5. REVISION DEL  CABLE SENCILLO

Para  revisar el cable sencillo que haya quedado bien ponchado el resultado que debe reportar  el chequeador electrónico es: 

	EXTREMO 1
	EXTREMO 2

	1
	1  

	2  
	2  

	3  
	3  

	4  
	4  

	5  
	5  

	6  
	6  

	7  
	7  

	8  
	8  


CABLE CRUZADO:
1. OBJETIVOS


a. Familiarizarse con la creación y utilización del cable cruzado.

b. Desarrollar habilidad en la implementación del cable  cruzado para la interconexión de  2 computadores.

2.  MATERIALES 
a. Un metro de cable UTP categoría 5, de 8 hilos (4 pares de hilos)

b. 4 Conectores Rj45

c. Una Ponchadora.

d. Un Cortafrío o tijera

e. Un chequeador de cables

3. UTILIDAD DEL CABLE CRUZADO

Se utiliza para conectar 2 computadores 

Se utiliza para hacer puente entre equipos de interconexión como 2 switches o 2 hub.

4. NORMAS DE PONCHADO 

Existen 2 normas para ponchar cables estas son:(T568A y T568B)

NOTA: Para la creación del cable cruzado se deben utilizar las 2 normas, en un extremo la  norma norma A y en el otro extremo  la norma B.
PLANO DEL CABLE CRUZADO

	NORMA T568A
	NORMA T568B

	BV
	BN

	V
	N

	BN
	BV

	A
	A

	BA
	BA

	N
	V

	BC
	BC

	C
	C


5. REVISION DEL  CABLE CRUZADO

Para  revisar el cable cruzado que haya quedado bien ponchado el resultado que debe reportar  el chequeador electrónico es: 

	EXTREMO 1
	EXTREMO 2

	1  
	3  

	2  
	6  

	3  
	1  

	4  
	4 

	5 
	5  

	6  
	2  

	7  
	7 

	8 
	8 


6. BIBLIOGRAFÍA

Revista Electrónica & Computadores .Publicaciones Cekit.

Notas de clase.

 C. Libro de Aurelio Mejía Mesa.

1

4




